| Р.бр | Димензије спољне столарије | комада | Цена по комаду | Укупна цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1100X700 | 1 |  |  |
| 2 | 2450X1300 | 9 |  |  |
| 3 | 5650X1250 | 4 |  |  |
| 4 | 1900X1300 | 4 |  |  |
| 5 | 1050X1300+1000X2200 +3600X1300 | 1 |  |  |
| 6 | 1100X2200 | 1 |  |  |
| 7 | 3400X2050 | 6 |  |  |
| 8 | 5100X1500 | 6 |  |  |
| 9 | 2400X800 | 2 |  |  |
| 10 | 5100X800 | 1 |  |  |
| 11 | 2400X2500 | 27 |  |  |
| 12 | 5100X2500 | 14 |  |  |
| 13 | 900X900 | 11 |  |  |
| 14 | 2400X3200 | 3 |  |  |
| 15 | 2100X650 | 2 |  |  |
| 16 | 900X1100 | 6 |  |  |
| 17 | 2100X3100 | 2 |  |  |
| 18 | 3000X2500 | 16 |  |  |
| 19 | 2450X1500 | 5 |  |  |
|  | Укупна цена без пдв-а |  |  |  |

ОБРАЗАЦ  XIII б ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ПАРТИЈУ 2                      стр.51.а

РАДОВИ НА УГРАДЊИ СТОЛАРИЈЕ

- 1. СПОЉНА СТОЛАРИЈА

Сву спољну столарију израдити од шестокоморних профила западноевропског прозвођача или ОДГОВАРАЈУЋИ, минимална уградна дубина рама 82 mm са одговарајућим поцинкованим челичним ојачањем минималне дебљине 1,5 mm (Uf < 1,0 W/m2К) .Профил мора да има најмање 3 EPDM дихтунг гуме  у сивој боји. Одговарајући оков такође западноевропског произвођача или ОДГОВАРАЈУЋИ, у класи са RC -1 сигурности. Стакло пакет мора да буде 4+16+4 нискоемисионо Ug=1,1 W/m2К и дихтовано EPDM гумом у сивој боји. Боја прозора: бела.

2. УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА

Сву унутрашњу столарију израдити од појачаног алуминијумског профила уградне дубине рама минимун  74 mm, пластифицираног у боји по жељи инвеститора опремљена одговарајућим оковом: 3 шарке, брава, квака, ELZET цилиндром или ОДГОВАРАЈУЋИ и украсним розетнама. Испуна на унутрашњој столарији одговарајући сендвич панел. Сву унутрашњу столарију спајати стипањем и лепљењем ( спајати пресом).

| Р.бр | Димензије унутрашње столарије | комада | Цена по комаду | Укупна цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2500X2250 | 1 |  |  |
| 2 | 1000X2200 | 11 |  |  |
| 3 | 1250X2200 | 23 |  |  |
| 4 | 1100X2200 | 18 |  |  |
| 5 | 2350X1300 | 1 |  |  |
| 6 | 1950X2250+1500X1400 | 1 |  |  |
| 7 | 4600X2200 | 1 |  |  |
| 8 | 2450X2200 | 6 |  |  |
| 9 | 3350X650 | 2 |  |  |
| 10 | 5100X800 | 3 |  |  |
| 11 | 1550X800 | 3 |  |  |
| 12 | 1550X2200 | 1 |  |  |
| 13 | 5400X2300 | 1 |  |  |
| 14 | 1300X2200 | 1 |  |  |
| 15 | 2400X2500 | 3 |  |  |
| 16 | 1800X3350 | 1 |  |  |
| 17 | 1100X700 | 1 |  |  |
| 18 | 1850X2100 | 1 |  |  |
| 19 | 1100X2000 | 3 |  |  |
| 20 | 900X900 | 5 |  |  |
| 21 | 2000X3200 | 2 |  |  |
| 22 | 2100X2150 | 1 |  |  |
| 23 | 2000X2500 | 1 |  |  |
| 24 | 1700X1900 | 1 |  |  |
|  | Укупна цена без пдв-а |  |  |  |

3.ОСТАЛИ РАДОВИ

| 1. | Набавка и уградња спољних солбанака у боји столарије,уградне дубине ~300 mm. Обрачун у метрима | 271 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Обрада оштећених спалетни и крецење– врацање у првобитно стање. Обрачун у метрима | 1764 |  |  |
| 3. | Демонтажа постојеће столарије Обрачун у комадима | 213 |  |  |
|  | Укупна цена без пдв-а |  |  |  |

| ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |
| --- | --- |
| СПОЉНА СТОЛАРИЈА |  |
| УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА |  |
| ОСТАЛИ РАДОВИ |  |
| УКУПНО |  |
| +ПДВ |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ом |  |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |